阳江市住房和城乡规划建设局

规划电子报批技术规定

阳江市住房和城乡规划建设局

二Ｏ一六年一月

目  录

1  概述	1

2 DWG图的设计深度	2

2.1修建性详细规划与总平面图	2

2.1.1 基本要求	2

2.1.2 场地定位	2

2.1.3 道路	2

2.1.4 绿地	2

2.1.5车场车位	2

2.1.6 主体轮廓	2

2.1.7 建筑附属	2

2.1.8 室外构件	3

2.1.9 背景图	3

2.1.10其他	3

2.2 建筑单体图	3

2.2.1 建筑单体基底	3

2.2.2建筑主体	3

2.2.3建筑附属	4

2.2.4室内车位	4

2.2.5造型轮廓	4

3  DWG图的制图标准	5

4  CPI图的规整深度	6

4.1  修建性详细规划与建筑总平面图需要规整的类别和深度	6

4.2 建筑单体需要规整的类别和深度	6

5  电子报批的成果格式要求	8

5.1  实物资料	8

5.2  电子资料	8

5.3  电子文件的格式及其提供手段	8

6  相关概念及指标计算规则	9

7  总平面图图层设计标准	11

7.1 用地、红线类	11

7.1.1 规划总用地	11

7.1.2 规划计容用地	11

7.1.3 公共绿地	11

7.1.4 其它绿地	12

7.1.5 控制红线	12

3.1.5.1建筑控制线	12

3.1.5.2道路红线	12

7.2 道路	13

7.2.1 小区干道	13

7.2.2 楼间交通	13

7.3 建筑	13

7.3.1 建筑基底	13

7.3.2 建筑分解	15

7.3.3 室内车位	16

7.4 建筑构件	17

7.4.1 阳台	17

7.4.2 雨篷	18

7.4.3 室外楼梯	18

7.4.4 其它构件	18

7.4.5 楼顶间	19

7.4.6 女儿墙	19

7.4.7 平屋顶	19

7.4.8 坡屋顶	20

7.5 车场车位	20

7.5.1 室外车场	20

7.5.2 室外车位	21

7.6 绿化设施	21

7.6.1 屋顶绿地	21

7.6.2 水域	22

7.7 室外设施	22

7.7.1 硬化场地	22

7.7.2 服务设施	22

7.7.3 构筑物	23

8 建筑单体图图层设计标准	24

8.1 单体基础信息	24

8.2 公摊	25

8.3 住宅户型	26

8.3.1 套内	26

8.3.2 阳台	27

8.3.3 飘窗	27

8.3.4 其它构件	28

8.4 附属公建	29

8.4.1 主体	29

8.4.2 阳台	30

8.4.3 架空	32

8.4.4 飘窗	34

8.4.5 雨篷	35

8.4.6 附属其它构件	37

8.5 屋顶绿地	38

8.6 楼顶间	39

8.7 室内车位	39

8.8 单体造型	39

8.8.1 主体造型	39

8.8.2 阳台	40

8.8.3 架空	41

8.8.4 雨篷	42

8.8.5 室外楼梯	42

8.8.6 其它构件	42

8.8.7 楼顶间	43

8.8.8 女儿墙	43

8.8.9 平屋顶	44

8.8.10 坡屋顶	44

1  概述

为严格城市规划管理，推进城市规划管理的标准化、规范化和信息化，提高规划审批工作的效率质量与公平公开，保证城市规划的实施，依据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013、《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93（2002年版）和《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)，结合工作实际制定《阳江市住房和城乡规划建设局规划电子报批技术规定》。

本规定适用于阳江市范围内向市住房和城乡规划建设局申报规划建设项目的修建性详细规划、总平面图及建筑单体方案等业务类型。

标准是设计与管理之间遵守的约定，由阳江市住房和城乡规划建设局制定、设计单位贯彻执行、软件系统自动实施。项目将制定可操作的建设项目电子报批的相关规范，阳江市住房和城乡规划建设局发布电子报批技术标准，设计院使用其中自适应标准的成图工具把设计方案定义成符合标准的报审图，在规范的流程控制下阳江市住房和城乡规划建设局利用“审查模块”自动读取图形数据进行统计分析，生成关键指标与对比表，从而实现对方案直观系统的判断，给出合理评价以形成规划业务审批依据。

本规定由阳江市住房和城乡规划建设局负责解释，自正式发布之日起实施。

- 2 DWG图的设计深度

总图、建筑单体图深度应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》（建设部2008版），按其深度完成的设计成果应按阳江市住房和城乡规划建设局采用的电子报批系统软件进行报审件制作，报审件设计成果应符合以下规定：

- 2.1修建性详细规划与总平面图

- 2.1.1 基本要求

报审方案的设计必须依据阳江市住房和城乡规划建设局提供的规划条件、已测现状地形图以及各类规划控制线。

- 2.1.2 场地定位

标明规划总用地红线、规划计容用地红线转角点的坐标。

- 2.1.3 道路

区内道路分为小区干道和宅间路。小区干道要求绘制出包含人行道在内的道路红线，标注出道路红线宽度；宅间路以路两边沿石为界绘制外轮廓并标注其宽度。所有道路标明各转角点和交叉口坐标以及与沿途建构筑物间的距离。

- 2.1.4 绿地

绘制出公共绿地、宅旁绿地、公共服务设施所属绿地和道路绿地范围轮廓。公共绿地上如果建有建构筑物（管理会所、体育休闲场所、硬化地面等），则应勾绘出清晰的平面占地外轮廓。

- 2.1.5车场车位

绘制出车场、车位范围外轮廓，并标明停车类型，停车层数大于1层的，应在其右上角标明停车层数。

- 2.1.6 主体轮廓

（1）以粗实线（1个绘图单位宽度）绘制出裙房、塔楼、骑楼、地下室基底的外轮廓，不得将与基底无关的任何其它建筑内容（如：建筑俯视图内容的屋顶、水箱，建筑层平面剖面图内容的电梯、户型轮廓等）绘制在其中。

（2）架空层、局部公建须说明清楚平面范围及其公建类别（大类和小类）。

- 2.1.7 建筑附属

（1）阳台、雨篷，须在其建筑所在的位置上准确绘制其底层平面轮廓。

（2）楼顶间，屋顶梯间、水箱或设备间等统称，须说明所在位置及其自身高度尺寸。

（3）室外楼梯，须绘制矩形平面轮廓，说明所处位置、层数及是否具有永久性的顶盖。

（4）其它，指附属于某一建筑，在该建筑上具有实际功能或装饰用途而影响建筑间距或日照等的建筑部件。须说明其所处平面位置、轮廓、面积计算的折减系数及其面积计算权属（是否计算容积率）等。

- 2.1.8 室外构件

服务设施：特指建设在公共绿地上的不透水硬地，超过公共绿地总面积30%应扣减相应的公共绿地面积。

构筑物：设置于小区内的室外露天固定平面或空间设施，如硬化地面、烟囱、水塔等，如影响日照或绿地等还需要描绘其外轮廓。

- 2.1.9 背景图

总平面图纸的背景图为现状地形图。宜将地形图放置在“周边环境”图层中，即现状建筑，现状道路等，图形色彩统一使用“颜色252”。

- 2.1.10其他

应包含指北针（风玫瑰）、比例尺、图例、图框等。

- 2.2 建筑单体图

- 2.2.1 建筑单体基底

建筑单体建筑主体与地面相交的水平投影范围。

- 2.2.2建筑主体

建筑主体轮廓是根据建筑地下室、首层、标准层、顶层分解建筑计算面积，对各层对象和各不同属性功能部分进行分解，分解出的轮廓应闭合。建筑各层轮廓图应画出并单独放置在图面上，并标注层属性、不同区域的使用性质和面积。

含有公建面积的建筑层内，分解的面积轮廓可参考国标和规划条件配建分类，分解出的轮廓应闭合。

注：局部公建性质轮廓是指某整体楼层中功能使用性质发生区域性变化而产生的物理概念性空间围合，局部性质须勾绘出封闭的多段线，并标明性质类别（具体分类可参考国标和规划设计条件配建用房分类）。

- 2.2.3建筑附属

建筑附属主要包括阳台、雨篷、室外楼梯、屋面附属等建筑附属构件，应详细标注其类型名称。根据附属构件性质分解建筑面积，分解的轮廓应闭合。

- 2.2.4室内车位

绘制出车位，并标明停车类型（不标代表标准小型车），停车层数大于1层的，应在其右上角标明停车层数。

- 2.2.5造型轮廓

根据标准层主体及其构件拆分建筑，并对拆分的对象围合构造相应的闭合轮廓。

- 3  DWG图的制图标准

- 报审电子图的文件采用AutoCAD 2004-2008的DWG格式，并处于模型空间。

- 绘图比例修建性详细规划与建筑总平面图面一律按照米为单位绘图，即一个图面的绘图单位等于1米；建筑单体图一律按照毫米为单位绘图，即一个图面的绘图单位等于是1毫米。

- 每个建筑单体和修建性详细规划与建筑总平面图面必须为单独的图形文件，且其所有的设计内容都应在本图形文件中集中表现。

- 图面标识文字高度宜为3个绘图单位，尺寸类标注宜采用AutoCAD中的DIM样式，文字标识清楚，保留两位小数。

- 图形的坐标系采用CAD默认的世界坐标系。不得对图面实体进行旋转、平移、缩放等操作。

- 报审方案宜采用简单实体绘图，如多段线、单线、圆、弧等，不宜采用复杂实体，如椭圆、样条曲线、组、无名块等；不得出现重复线、零长线、带高度线和带厚度线等；应将图中无关的实体清除干净，图形的容量不宜大于8M。

- 除控制红线外，所有实体线应为闭合多段线，且不得存在自交。

- 报建实体应放在具有专业属性的图层下，其它实体不得绘制在此图层下。专业图层及其相关参数见“总平面图图层标准”和“单体图图层标准”。

- 4  CPI图的规整深度

- 4.1  修建性详细规划与建筑总平面图需要规整的类别和深度

| 类别 | 名称 | 实体类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用地 | 规划总用地 | 面 | 用地红线范围内的全部土地面积 |
|  | 规划计容用地 |  | 可以用于建设的土地面积 |
|  | 小区干道 |  | 计算用地面积的道路，除楼间交通和小径外的所有区内路。 |
|  | 公共绿地 |  | 其中的硬地和小品需要绘成户外设施。 |
| 红线 | 控制红线 | 线 | 需要输入控制间距。 |
| 地上 | 室外车场 | 面 |  |
|  | 室外车位 |  |  |
|  | 硬化场地 |  |  |
|  | 服务设施 |  |  |
|  | 其它绿地 |  |  |
|  | 构筑物 |  |  |
|  | 区外建筑 | 体 | 影响建筑间距和日照的区外建筑。 |
| 建筑主体 | 建筑基底 | 面 |  |
|  | 楼层分解 |  |  |
|  | 室内车位 |  |  |
| 建筑附属 | 阳台 | 体 |  |
|  | 雨篷 |  |  |
|  | 室外楼梯 |  |  |
|  | 楼顶间 |  |  |
|  | 女儿墙 |  |  |
|  | 坡屋顶 |  |  |
|  | 其它构件 |  |  |
|  | 屋顶绿地 | 面 |  |

- 4.2 建筑单体需要规整的类别和深度

建筑单体的规整主要是确定基底和从平面的角度对建筑的性质和构件类型划分面积，其次是确定和输入建筑单体户型，另外，通常情况下还需要叠造建筑单体的外轮廓造型，以便插入到修建性详细规划与建筑总平面图面中进行比较和其他分析。要规整的类别和深度见下表：

| 类别 | 名称 | 实体类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑基底 | 建筑基底 | 面 | 必须定义。 |
| 住宅户型 | 套内 |  | 参与户型计算的套内、阳台、各种公摊面积。 |
|  | 阳台 |  |  |
|  | 飘窗 |  |  |
|  | 雨篷 |  |  |
|  | 其它 |  |  |
| 附属公建 | 主体 |  | 不涉及住宅户型的所有建筑面积。 |
|  | 架空 |  |  |
|  | 阳台 |  |  |
|  | 雨篷 |  |  |
|  | 飘窗 |  |  |
|  | 其它 |  |  |
| 车位 | 室内车位 |  |  |
| 绿地 | 屋顶绿地 |  |  |
| 建筑单体造型 | 三维轮廓 |  | 建筑外轮廓，在做建筑单体的三维体块分析和失误检测、日照检测中起作用。 |

- 5  电子报批的成果格式要求

电子报批资料由建设方或设计院提供给阳江市住房和城乡规划建设局的有关部门。报审资料包括电子资料和实物资料两类。

- 5.1  实物资料

报审方案图纸及其指标表，各报审阶段需要的内容另详。

- 5.2  电子资料

（1）基础资料：对应实物资料的全部dwg格式电子图及其doc格式的指标表。

（2）核心要件：满足电子报批深度要求的cpi格式电子图。根据报审阶段不同其中包含修建性详细规划与建筑总平面图面图或者修建性详细规划与建筑总平面图面及其多张建筑单体图。

- 5.3  电子文件的格式及其提供手段

电子文件以光盘的形式提供。采用两级目录结构，根目录名一般为项目名称，其中包含两个子目录：基础资料、核心要件，子目录中分别存储基础资料和核心要件的内容。

Dwg和cpi两类图形均要求修建性详细规划与建筑总平面图面和各建筑单体分别单独存图，对于造型和性质构成雷同的多个建筑单体可以只列一个[编号表述于文件中，如：牡丹阁（1,2,3#）.cpi(或dwg)，表示该建筑单体代表1、2、3号三个建筑单体]。

电子报批电子资料存储格式和内容：

| 根目录名 | 子目录名 | 子目录中文件 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 基础资料 | Dwg、doc文件 |
|  | 核心要件 | Cpi文件 |

- 6  相关概念及指标计算规则

- 规划总用地（规划计容用地） = 规划道路红线（或规划控制红线）和用地红线（或用地界址线）所包含的面积（ｍ²）。

- 住宅用地 = [住宅建筑总面积/（住宅+公建）建筑总面积]*住宅公建用地（ｍ²）。

- 公建用地 = [公建建筑总面积/（住宅+公建）建筑总面积]*住宅公建用地（ｍ²）。

- 用地平衡表里的面积比 = 每一项用地面积 / 规划计容用地。

- 面积比例 = 单个性质面积（如教育）/ 建筑总面积（%）。

- 总建筑面积 = 所有的建筑面积之和，包括地上(含架空层)、地下建筑面积。

- 户数:计算小区内所有建筑的输入户数。

- 计容建筑面积 = 小区内所有计算容积率的建筑面积之和，包括小区内所有建筑的地上建筑面积及符合一定要求的地下面积。

- 不计容建筑面积 = 小区内所有不计算容积率的建筑面积之和（ｍ²）。

- 容积率 = 计容建筑总面积/规划计容用地（没有单位）。

- 建筑基底面积 = 所有建筑基底之和（ｍ²）。（注：纯地下建筑不计算基底面积）。

- 总建筑密度 =（建筑基底总面积/规划计容用地）*100%（%）。（ 注：只有地下层没有地上层的建筑基底不记入）。

- 绿地率 = [绿地总面积/规划计容用地]*100%（%）。

- 停车位数 = 小区内各类室外车位和室内(含地上、地下)车位的总数。

- 停车率 = （小区内所有停车位数/居住区户数）*100%（%）。

- 地上停车率 = （所有地上停车位数/居住区户数）*100%（%）。

- 最大层数 = 小区内所有建筑的最大地上层数（层）。

- 最大高度 = 小区内所有建筑的最大地上高度（ｍ)。

- 建筑基底：建筑主体结构首层勒脚以上外围水平投影轮廓。

- 建筑面积以平方米为计量单位，计算结果保留到小数点后2位。

- 建筑面积的计算规则参照《建筑工程建筑面积计算规范》GBT/50353-2013。

- 计容建筑面积的计算规则参照《阳江市城市规划管理技术规定》。

- 7  总平面图图层设计标准

## 7.1 用地、红线类

### 7.1.1 规划总用地

| 图层名 | 用地_规划总用地_地坪标高 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 用 地 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 规划总用地 | 实体名，不需要修改。 |
| 3 | 地坪标高 | 室外地坪相对高度，输入实数。 |
| 例 题 | 用地_规划总用地_0.0 |  |

### 7.1.2 规划计容用地

| 图层名 | 用地_规划计容用地_输入户数_输入人口_基准高度_地坪标高 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 用 地 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 规划计容用地 | 实体名，不需要修改。 |
| 3 | 输入户数 | 根据项目实际情况输入0或正整数。 |
| 4 | 输入人口 | 根据项目实际情况输入0或正整数。 |
| 5 | 基准高度 | 规划用地各角点的平均高度，输入实数。 |
| 6 | 地坪标高 | 室外地坪相对高度，输入实数。 |
| 例 题 | 用地_规划计容用地_0_0_0_0 |  |

### 7.1.3 公共绿地

| 图层名 | 用地_公共绿地_地坪标高 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 用 地 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 公共绿地 | 实体名，不需要修改。 |
| 3 | 地坪标高 | 室外地坪相对高度，输入实数。 |
| 例 题 | 用地_公共绿地_0 |  |

### 7.1.4 其它绿地

| 图层名 | 用地_其它绿地_地坪标高 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 用 地 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 其它绿地 | 实体名，不需要修改。 |
| 3 | 地坪标高 | 室外地坪相对高度，输入实数。 |
| 例 题 | 用地_其它绿地_0 |  |

### 7.1.5 控制红线

#### 3.1.5.1建筑控制线

| 图层名 | 控制红线_建筑控制线_控制间距_地坪标高 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 控制红线 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 建筑控制线 | 实体名，不需要修改。 |
| 3 | 控制间距 | 输入大于等于0的正实数。 |
| 4 | 地坪标高 | 输入实数。 |
| 例 题 | 控制红线_建筑控制线_5_0 |  |

#### 3.1.5.2道路红线

| 图层名 | 控制红线_道路红线 _控制间距_地坪标高 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 控制红线 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 道路红线 | 实体名，不需要修改。 |
| 3 | 控制间距 | 输入大于等于0的正实数。 |
| 4 | 地坪标高 | 输入实数。 |
| 例 题 | 控制红线_道路红线_10_0 |  |

## 7.2 道路

### 7.2.1 小区干道

| 图层名 | 道路_小区干道_地坪标高 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 道 路 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 小区干道 | 实体名，不需要修改。 指小区内主干道路，参与道路用地的统计。 |
| 3 | 地坪标高 | 输入实数。 |
| 例 题 | 道路_小区干道_0 |  |

### 7.2.2 楼间交通

| 图层名 | 道路_楼间交通_地坪标高 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 道 路 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 楼间交通 | 实体名，不需要修改。 指区内非主干道路，不参与道路用地的统计。 |
| 3 | 地坪标高 | 输入实数。 |
| 例 题 | 道路_楼间交通_0 |  |

## 7.3 建筑

### 7.3.1 建筑基底

| 图层名 | 建筑_建筑基底_建筑编号_建筑名称_建筑类别_建设阶段_地上层数_地下层数_层高_层空高_地下室露高_室内外高差_地坪标高_是否计基底面积_建筑唯一标识码 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 建 筑 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 建筑基底 | 实体名，不需要修改。 注：裙房塔楼须使用不同的建筑基底。 如：1#有裙房A，塔楼B和C，这里的建筑基底就需要创建三个。 |
| 3 | 建筑编号 | 输入正整数。裙房塔楼建筑须采用一个编号。 |
| 4 | 建筑名称 | 根据实际情况输入，可输入除下划线外的输入任意字符。 |
| 5 | 建筑类别 | 输入住宅、公建、混合、其它四类中的一种。 |
| 6 | 建设阶段 | 输入新建、已建、保留三类中的一种。 |
| 7 | 地上层数 | 输入0或正整数。 |
| 8 | 地下层数 | 输入0或正整数。 |
| 9 | 层 高 | 输入正实数或正实数与特殊符号的组合。 表达方式有以下几种： 2.8 代表每层的层高都是2.8米； 3%-3^-1’2!4%1!4.5%3’4!3.6 代表建筑层高默认3米，其中-3、-2、-1、2层的层高为4米，1层层高为4.5米，3和4层层高为3.6米。 |
| 10 | 层空高 | 输入0.0或正实数。输入值大于0.0时，为隔层拉伸建筑。 |
| 11 | 地下室露高 | 地下室露出地面的高度，输入0或正实数。 |
| 12 | 室内外高差 | 首层室内地坪与室外地坪高差，输入0或正实数。 |
| 13 | 地坪标高 | 输入正实数。 |
| 14 | 是否计基底面积 | 输入Y或N。 Y 代表计算基底面积； N 代表不计算基底面积。 注：当输入其它字符时，全部代表N。 |
| 15 | 建筑唯一标识码 | 用于区别建筑构件、楼层属性与建筑主体之间的对应关系。 可输入除下划线外的输入任意字符。但每个建筑基底的标识码必须不同。 如：1#有裙房A，塔楼B和C，这里的建筑标识就需要创建三个。 |
| 例 题 | 建筑_建筑基底_1_一号楼_混合_新建_16_2_2.8_0_0_0.45_0_Y_1#1 |  |

### 7.3.2 建筑分解

| 图层名 | 建筑_建筑楼层_所属层_架空_性质_车位层数_建筑标识 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 建筑 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 建筑楼层 | 实体名，不需要修改。 |
| 3 | 所属层 | 输入非零整数或非零整数与特殊符号的组合。 表达方式如下： 1 代表1层； 1^10 代表 1到10层分解内容是一样的； 3’5 代表3层和5层分解内容是一样的。 |
| 4 | 架 空 | 输入:是/否/公共开放空间 否 代表非架空； 是 代表架空非公共开放空间； 公共开放空间 代表架空公共开放空间 |
| 5 | 性 质 | 输入以下小类中的一种： 1、住宅：住宅； 2、教育：托儿所，幼儿园，小学，中学； 3、医疗卫生：医院，门诊所，卫生站，护理院； 4、文化体育：文化活动中心，文化活动站，居民运动场、馆，居民健身设施； 5、商业服务：综合食品店，综合百货店，餐饮，中西药店，书店，市场，便民店，其他第三产业设施； 6、金融邮电：银行，储蓄所，电信支局，邮电所； 7、社区服务：社区服务中心（含老年人服务中心），养老院，托老所，残疾人托养所，治安联防站，居（里）委会（社区用房），物业管理； 8、市政公用：供热站或热交换站，变电室，开闭所，路灯配电室，燃气调压站，高压水泵房，公共厕所，垃圾转运站，垃圾收集点，居民存车处，居民停车场、库，公交始末站，消防站，燃料供应站； 9、行政管理及其它：街道办事处，市政管理机构（所），派出所，其它管理用房，防空地下室，其它； 10、室内停车库：小型汽车，微型汽车，中型汽车，大型汽车，铰接车，摩托车，自行车。 |
| 6 | 车位层数 | 输入1~5之间的整数。 |
| 7 | 建筑标识 | 输入与其相关联的“建筑基底”的标识码。 |
| 例 题 | 建筑_建筑楼层_1_否_住宅_0_1#1 注： 1、计算系数和计容系数无连乘关系。即：计容面积=实体几何面积*计容系数。如：阳台计算面积为半面积，计容也是半面积，其表达为计容面积上输入0.5。（下同） 2、当建筑整栋都是住宅时，可以不创建“建筑分解”图层。 |  |

### 7.3.3 室内车位

| 图层名 | 建筑_室内车位_所属层_停车类型_车场层数_建筑标识 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 建筑 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 室内车位 | 实体名，不需要修改。 |
| 3 | 所属层 | 输入非零整数或非零整数与特殊符号的组合。 表达方式如下： 1 代表1层； 1^10 代表 1到10层分解内容是一样的； 3’5 代表3层和5层分解内容是一样的。 |
| 4 | 停车类型 | 输入“小型汽车”； |
| 5 | 车场层数 | 输入1~5之间的整数。 |
| 6 | 建筑标识 | 输入与其相关联的“建筑基底”的标识码。 |
| 例 题 | 建筑_室内车位_-1_小型汽车_1_1#1 |  |

## 7.4 建筑构件

### 7.4.1 阳台

| 图层名 | 建筑构件_阳台_计算系数_封闭_顶盖_所属层_建筑标识 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 建筑构件 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 阳 台 | 实体名，不需要修改。 |
| 3 | 计算系数 | 选择0、0.5、1或手动输入。 0 代表不计算建筑面积； 0.5 代表计算半面积； 1 代表计算全面积。 |
| 4 | 封 闭 | 输入0或1。 0 代表不封闭； 1 代表封闭。 |
| 5 | 顶 盖 | 输入0或1。 0 代表无顶盖； 1 代表有顶盖。 |
| 6 | 所属层 | 输入非零整数或非零整数与特殊符号的组合。 表达方式有以下三种： 1 代表1层； 1^10 代表1到10层； 3’5 代表3层和5层。 |
| 7 | 建筑标识 | 输入与其相关联的“建筑基底”的标识码。 |
| 例 题 | 建筑构件_阳台_0.5_0_1_4^16_1#1 |  |

### 7.4.2 雨篷

| 图层名 | 建筑构件_雨篷_所属层_建筑标识 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 建筑构件 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 雨 棚 | 实体名，不需要修改。 |
| 3 | 所属层 | 同阳台的“所属层”。 |
| 4 | 建筑标识 | 输入与其相关联的“建筑基底”的标识码。 |
| 例 题 | 建筑构件_雨篷_1_1#1 |  |

### 7.4.3 室外楼梯

| 图层名 | 建筑构件_室外楼梯_顶盖_建筑标识 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 建筑构件 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 室外楼梯 | 实体名，不需要修改。 |
| 3 | 顶 盖 | 输入0或1。 0 代表没有顶盖； 1 代表有顶盖。 |
| 4 | 建筑标识 | 输入与其相关联的“建筑基底”的标识码。 |
| 例 题 | 建筑构件_室外楼梯_1_1#1 |  |

### 7.4.4 其它构件

| 图层名 | 建筑构件_其它构件_构件名称_所属层_建筑标识 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 建筑构件 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 其它构件 | 实体名，不需要修改。 |
| 3 | 构件名称 | 输入构件实际名称。 |
| 4 | 所属层 | 同阳台的“所属层”。 |
| 5 | 建筑标识 | 输入与其相关联的“建筑基底”的标识码。 |
| 例 题 | 建筑构件_其它构件_走廊_1^3_1#1 |  |

### 7.4.5 楼顶间

| 图层名 | 建筑构件_楼顶间_名称_高度_屋顶样式_建筑标识 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 建筑构件 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 楼顶间 | 实体名，不需要修改。 |
| 3 | 名 称 | 输入实际名称。 |
| 4 | 高 度 | 输入正实数。 |
| 5 | 屋顶样式 | 输入:无/平屋顶/女儿墙/坡屋顶。 |
| 6 | 建筑标识 | 输入与其相关联的“建筑基底”的标识码。 |
| 例 题 | 建筑构件_楼顶间_水箱_2.5_女儿墙_1#1 |  |

### 7.4.6 女儿墙

| 图层名 | 建筑构件_女儿墙_高度_厚度_伸展类型_建筑标识 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 建筑构件 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 女儿墙 | 实体名，不需要修改。 |
| 3 | 高 度 | 输入正实数。 |
| 4 | 厚 度 | 输入正实数。 |
| 5 | 伸展类型 | 输入:平墙体/接阳台。 |
| 6 | 建筑标识 | 输入与其相关联的“建筑基底”的标识码。 |
| 例 题 | 建筑构件_女儿墙_1.2_0.2_接阳台_1#1 |  |

### 7.4.7 平屋顶

| 图层名 | 建筑构件_平屋顶_泛水高度_立面角度_厚度_出檐长度_伸展类型_建筑标识 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 建筑构件 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 平屋顶 | 实体名，不需要修改。 |
| 3 | 泛水高度 | 输入正实数。 |
| 4 | 立面角度 | 输入正实数。 |
| 5 | 厚 度 | 输入正实数。 |
| 6 | 出檐长度 | 输入正实数。 |
| 7 | 伸展类型 | 输入：平墙体/接阳台。 |
| 8 | 建筑标识 | 输入与其相关联的“建筑基底”的标识码。 |
| 例 题 | 建筑构件_平屋顶_0.5_90.0_0.2_0.4_接阳台_1#1 |  |

### 7.4.8 坡屋顶

| 图层名 | 建筑构件_坡屋顶_坡度_挂板高_伸展类型_出檐长度_平顶高度_建筑标识 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 建筑构件 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 坡屋顶 | 实体名，不需要修改。 |
| 3 | 坡度 | 输入正实数。 |
| 4 | 挂板高 | 输入正实数。 |
| 5 | 伸展类型 | 输入：平墙体/接阳台。 |
| 6 | 出檐长度 | 输入正实数。 |
| 7 | 平顶高度 | 输入正实数。 |
| 8 | 建筑标识 | 输入与其相关联的“建筑基底”的标识码。 |
| 例 题 | 建筑构件_坡屋顶_30.0_0.3_接阳台_1.0_2.5_1#1 |  |

## 7.5 车场车位

### 7.5.1 室外车场

| 图层名 | 车场车位_室外车场_车场类型_停车类型_车场层数_场地类型_地坪标高 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 车场车位 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 室外车场 | 实体名，不需要修改。 |
| 3 | 车场类型 | 输入“露天车场”或“路边车场”。 |
| 4 | 停车类型 | 输入“小型汽车”、“微型汽车”、“中型汽车”、“大型汽车”、“铰接车”、“摩托车”或“自行车”。 |
| 5 | 车场层数 | 输入正整数。 |
| 6 | 场地类型 | 输入“绿茵”、“硬化”。 |
| 7 | 地坪标高 | 输入实数。 |
| 例 题 | 车场车位_室外车场_路边车场_小型汽车_1_绿茵_0 |  |

### 7.5.2 室外车位

| 图层名 | 车场车位_室外车位_车场类型_停车类型_车位层数_场地类型_地坪标高 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 车场车位 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 室外车位 | 实体名，不需要修改。 |
| 3 | 车场类型 | 输入“露天车场”或“路边车场”。 |
| 4 | 停车类型 | 输入“小型汽车”。 |
| 5 | 车位层数 | 输入正整数。 |
| 6 | 场地类型 | 输入“绿茵”、“硬化”。 |
| 7 | 地坪标高 | 输入实数。 |
| 例 题 | 车场车位_室外车位_露天车场_小型汽车_1_绿茵_0 |  |

## 7.6 绿化设施

### 7.6.1 屋顶绿地

| 图层名 | 绿化设施_屋顶绿地_覆土厚度_建筑标识 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 绿化设施 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 屋顶绿地 | 实体名，不需要修改。 |
| 3 | 覆土厚度 | 输入正实体。 |
| 4 | 建筑标识 | 输入与其相关联的“建筑基底”的标识码。 |
| 例 题 | 绿化设施_屋顶绿地_0.8_1#1 |  |

### 7.6.2 水域

| 图层名 | 绿化设施_水域_地坪标高 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 绿化设施 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 水 域 | 实体名，不需要修改。 |
| 3 | 地坪标高 | 输入实数。 |
| 例 题 | 绿化设施_水域_0.0 |  |

## 7.7 室外设施

### 7.7.1 硬化场地

| 图层名 | 室外设施_硬化场地_地坪标高 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 室外设施 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 硬化场地 | 实体名，不需要修改。 |
| 3 | 地坪标高 | 输入实数。 |
| 例 题 | 室外设施_硬化场地_0.0 |  |

### 7.7.2 服务设施

| 图层名 | 室外设施_服务设施_地坪标高 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 室外设施 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 服务设施 | 实体名，不需要修改。 可定义在公共绿地上的硬化，但大于公共绿地面积的30%，将扣减公共绿地面积。 |
| 3 | 地坪标高 | 输入实数。 |
| 例 题 | 室外设施_服务设施_0.0 |  |

### 7.7.3 构筑物

| 图层名 | 室外设施_构筑物_名称_高度_地坪标高_散水 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 室外设施 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 构筑物 | 实体名，不需要修改。 不计算建筑面积，但影响日照的建筑物。 如：水塔、烟囱、围墙、水箱、飞檐、老虎窗等。 |
| 3 | 名 称 | 输入实体名称。 |
| 4 | 高 度 | 输入正实数。 |
| 5 | 地坪标高 | 输入实数。 |
| 6 | 散水 | 是/否 |
| 例 题 | 室外设施_构筑物_水塔_30 _0.0_有 |  |

# 8 建筑单体图图层设计标准

## 8.1 单体基础信息

| 图层名 | 单体基底_建筑编号_建筑名称_单体性质_建设阶段_地上层数_地下层数_建筑层高_地下室露高_室内外高差_屋面高度_概况 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 单体基底 | 实体名，不需要修改。 |
| 2 | 建筑编号 | 输入非零整数或非零整数与特殊符号的组合。 表达方式如下几种： 1 代表1号楼； 1^10 代表 1到10号楼属性都是一样的； 3’5 代表3号楼和5号楼属性是一样的。 |
| 3 | 建筑名称 | 输入建筑名称。 |
| 4 | 单体性质 | 输入住宅、公建、混合、其它四类中的一种。 |
| 5 | 建设阶段 | 输入新建、已建、保留三类中的一种。 |
| 6 | 地上层数 | 输入0或正整数。 |
| 7 | 地下层数 | 输入0或正整数。 |
| 8 | 建筑层高 | 输入正实数或正实数与特殊符号的组合。 表达方式有以下几种： 2.8 代表每层的层高都是2.8米； 3%-3^-1’2!4%1!4.5%3’4!3.6 代表建筑层高默认3米，其中-3、-2、-1、2层的层高为4米，1层层高为4.5米，3和4层层高为3.6米。 |
| 9 | 地下室露高 | 地下室露出地面的高度，输入0或正实数。 |
| 10 | 室内外高差 | 首层室内地坪与室外地坪高差，输入0或正实数。 |
| 11 | 屋面高度 | 屋顶上需要计入建筑高度的构件高，如：女儿墙、平屋顶、坡屋顶等 输入0或正实数。 |
| 12 | 概 况 | 建筑的其它情况说明。 可输入任意字符。 |
| 例 题 | 单体基底_1_1号单体_住宅_新建_4_2_2.8%-2^-1’2!4%1!4.5%3’4!3.6_0_0.45_1.2_无 |  |

## 8.2 公摊

| 图层名 | 公摊_计算系数_所属层_公摊标识_分摊此公摊的公摊标识 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 公 摊 | 实体名，不需要修改。 |
| 2 | 计算系数 | 输入0、0.5或者1。 0 代表不计算建筑面积； 0.5 代表计算半面积； 1 代表计算全面积。 |
| 3 | 所属层 | 输入非零整数或非零整数与特殊符号的组合。 表达方式有以下三种： 1 代表1层； 1^10 代表 1到10层； 3’5 代表3层和5层。 图层名前加前缀“c,o,j”“C”示常规层。O表示层数范围内的偶数层，如：o1^5则表示层名为2’4层。j表示层数范围内的奇数层，如：j1^5’9^13则表示层名为1’3’5’9’11’13层。 |
| 4 | 公摊标识 | 用于区别公摊。“公摊标识”必须不同。 输入除下划线外的任意字符。 |
| 5 | 分摊此公摊的公摊标识 | 指这个公摊需要分给哪些公摊。 根据分给的公摊的多少，有以下两种表达方式： A、当只有一个公摊分摊时。输入除下划线外的任意字符。 如：A、1或A#1等。 B、当有多个公摊分摊时，公摊标识间使用上逗号隔开。 如：A’1或A’1’A#1 |
| 例 题 | 公摊_1_1_A_A'1 |  |

## 8.3 住宅户型

### 8.3.1 套内

| 图层名 | 住宅构件_套内_计算系数_计容系数_户型名_户型标识_所属层_公摊标识 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 住宅构件 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 套内 | 实体名，不需要修改。 |
| 3 | 计算系数 | 选择0、0.5、1或手动输入。 0 代表不计算建筑面积； 0.5 代表计算半面积； 1 代表计算全面积。 |
| 4 | 计容系数 | 选择0、0.5、1或手动输入。 0 代表不计算容积率； 0.5 代表半面积计容； 1 代表全面积计容。 |
| 5 | 户型名 | 可输入除下划线外的输入任意字符。 |
| 6 | 户型标识 | 用于区别各户型之间的套内、阳台等的对应关系。 可输入除下划线外的输入任意字符。 不同的户型标识必须不同。 |
| 7 | 所属层 | 输入非零整数或非零整数与特殊符号的组合。 表达方式有以下三种： 1 代表1层； 1^10 代表 1到10层； 3’5 代表3层和5层。 图层名前加前缀“c,o,j”“C”示常规层。O表示层数范围内的偶数层，如：o1^5则表示层名为2’4层。j表示层数范围内的奇数层，如：j1^5’9^13则表示层名为1’3’5’9’11’13层。 |
| 8 | 公摊标识 | 输入需要分摊的公摊标识。 根据分给的公摊的多少，有以下两种表达方式： A、当只有一个公摊分摊时。输入除下划线外的任意字符。 如：A、1或A#1等。 B、当有多个公摊分摊时，公摊标识间使用上逗号隔开。 如：A’1或A’1’A#1 |
| 例 题 | 住宅构件_套内_1_1_A_A1_c1_1 注：计算系数和计容系数具有无连乘关系。即：计容面积=实体几何面积*计容系数。如：阳台计算面积为半面积，计容也是半面积，其表达为计算面积上输入0.5，计容面积上输入0.5。（下同） |  |

### 8.3.2 阳台

| 图层名 | 住宅构件_阳台_计算系数_计容系数_户型标识 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 住宅构件 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 阳台 | 实体名，不需要修改。 |
| 3 | 计算系数 | 选择0、0.5、1或手动输入。 0 代表不计算建筑面积； 0.5 代表计算半面积； 1 代表计算全面积。 |
| 4 | 计容系数 | 选择0、0.5、1或手动输入。 0 代表不计算容积率； 0.5 代表半面积计容； 1 代表全面积计容。 |
| 5 | 户型标识 | 输入所属套内的“户型标识”。 |
| 例 题 | 住宅构件_阳台_0.5_0.5_A1 |  |

### 8.3.3 飘窗

| 图层名 | 住宅构件_飘窗_计算系数_计容系数_户型标识 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 住宅构件 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 飘窗 | 实体名，不需要修改。 |
| 3 | 计算系数 | 选择0、0.5、1或手动输入。 0 代表不计算建筑面积； 0.5 代表计算半面积； 1 代表计算全面积。 |
| 4 | 计容系数 | 选择0、0.5、1或手动输入。 0 代表不计算容积率； 0.5 代表半面积计容； 1 代表全面积计容。 |
| 5 | 户型标识 | 输入所属套内的“户型标识”。 |
| 例 题 | 住宅构件_飘窗_0.0_0.0_A1 |  |

### 8.3.4 其它构件

| 图层名 | 住宅构件_其它构件_计算系数_计容系数_户型标识 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 住宅构件 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 其它构件 | 实体名，指阳台、飘窗之外的建筑构件。不需要修改。 |
| 3 | 计算系数 | 选择0、0.5、1或手动输入。 0 代表不计算建筑面积； 0.5 代表计算半面积； 1 代表计算全面积。 |
| 4 | 计容系数 | 选择0、0.5、1或手动输入。 0 代表不计算容积率； 0.5 代表半面积计容； 1 代表全面积计容。 |
| 5 | 户型标识 | 输入所属套内的“户型标识”。 |
| 例 题 | 住宅构件_其它构件_0.5_0.5_A1 |  |

## 8.4 附属公建

### 8.4.1 主体

| 图层名 | 附属公建_主体_类型_性质_计算系数_计容系数_车位层数_所属层_公摊标识 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 附属公建 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 主体 | 公建主体，不需要修改。 |
| 3 | 类型 | 公建大类：住宅、教育、医疗卫生、文体体育、商业服务、金融邮电、社区服务、市政公用、行政管理及其它、室内停车库。 |
| 4 | 性质 | 输入以下小类中的一种： 1、住宅：住宅； 2、教育：托儿所，幼儿园，小学，中学； 3、医疗卫生：医院，门诊所，卫生站，护理院； 4、文化体育：文化活动中心，文化活动站，居民运动场、馆，居民健身设施； 5、商业服务：综合食品店，综合百货店，餐饮，中西药店，书店，市场，便民店，其他第三产业设施； 6、金融邮电：银行，储蓄所，电信支局，邮电所； 7、社区服务：社区服务中心（含老年人服务中心），养老院，托老所，残疾人托养所，治安联防站，居（里）委会（社区用房），物业管理； 8、市政公用：供热站或热交换站，变电室，开闭所，路灯配电室，燃气调压站，高压水泵房，公共厕所，垃圾转运站，垃圾收集点，居民存车处，居民停车场、库，公交始末站，消防站，燃料供应站； 9、行政管理及其它：街道办事处，市政管理机构（所），派出所，其它管理用房，防空地下室，其它； 10、室内停车库：小型汽车，微型汽车，中型汽车，大型汽车，铰接车，摩托车，自行车； |
| 5 | 计算系数 | 选择0、0.5、1或手动输入。 0 代表不计算建筑面积； 0.5 代表计算半面积； 1 代表计算全面积。 |
| 6 | 计容系数 | 选择0、0.5、1或手动输入。 0 代表不计算容积率； 0.5 代表半面积计容； 1 代表全面积计容。 |
| 7 | 车位层数 | 输入1-99之间的正整数。 |
| 8 | 所属层 | 输入非零整数或非零整数与特殊符号的组合。 表达方式有以下三种： 1 代表1层； 1^10 代表 1到10层； 3’5 代表3层和5层。 图层名前加前缀“c,o,j”“C”示常规层。O表示层数范围内的偶数层，如：o1^5则表示层名为2’4层。j表示层数范围内的奇数层，如：j1^5’9^13则表示层名为1’3’5’9’11’13层。 |
| 9 | 公摊标识 | 输入需要分摊的公摊标识。 根据分给的公摊的多少，有以下两种表达方式： A、当只有一个公摊分摊时。输入除下划线外的任意字符。 如：A、1或A#1等。 B、当有多个公摊分摊时，公摊标识间使用上逗号隔开。 如：A’1或A’1’A#1 |
| 例 题 | 附属公建_主体_教育_幼儿园_1_1_0_c1^3_1 |  |

### 8.4.2 阳台

| 图层名 | 附属公建_阳台_类型_性质_计算系数_计容系数_所属层_公摊标识 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 附属公建 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 阳 台 | 实体名，不需要修改。 |
| 3 | 类型 | 公建大类：住宅、教育、医疗卫生、文体体育、商业服务、金融邮电、社区服务、市政公用、行政管理及其它、室内停车库。 |
| 4 | 性质 | 输入以下小类中的一种： 1、住宅：住宅； 2、教育：托儿所，幼儿园，小学，中学； 3、医疗卫生：医院，门诊所，卫生站，护理院； 4、文化体育：文化活动中心，文化活动站，居民运动场、馆，居民健身设施； 5、商业服务：综合食品店，综合百货店，餐饮，中西药店，书店，市场，便民店，其他第三产业设施； 6、金融邮电：银行，储蓄所，电信支局，邮电所； 7、社区服务：社区服务中心（含老年人服务中心），养老院，托老所，残疾人托养所，治安联防站，居（里）委会（社区用房），物业管理； 8、市政公用：供热站或热交换站，变电室，开闭所，路灯配电室，燃气调压站，高压水泵房，公共厕所，垃圾转运站，垃圾收集点，居民存车处，居民停车场、库，公交始末站，消防站，燃料供应站； 9、行政管理及其它：街道办事处，市政管理机构（所），派出所，其它管理用房，防空地下室，其它； 10、室内停车库：小型汽车，微型汽车，中型汽车，大型汽车，铰接车，摩托车，自行车； |
| 5 | 计算系数 | 选择0、0.5、1或手动输入。 0 代表不计算建筑面积； 0.5 代表计算半面积； 1 代表计算全面积。 |
| 6 | 计容系数 | 选择0、0.5、1或手动输入。 0 代表不计算容积率； 0.5 代表半面积计容； 1 代表全面积计容。 |
| 7 | 所属层 | 输入非零整数或非零整数与特殊符号的组合。 表达方式有以下三种： 1 代表1层； 1^10 代表 1到10层； 3’5 代表3层和5层。 图层名前加前缀“c,o,j”“C”示常规层。O表示层数范围内的偶数层，如：o1^5则表示层名为2’4层。j表示层数范围内的奇数层，如：j1^5’9^13则表示层名为1’3’5’9’11’13层。 |
| 8 | 公摊标识 | 输入需要分摊的公摊标识。 根据分给的公摊的多少，有以下两种表达方式： A、当只有一个公摊分摊时。输入除下划线外的任意字符。 如：A、1或A#1等。 B、当有多个公摊分摊时，公摊标识间使用上逗号隔开。 如：A’1或A’1’A#1 |
| 例 题 | 附属公建_阳台_教育_幼儿园_1_1_c1^3_1 |  |

### 8.4.3 架空

| 图层名 | 附属公建_架空_类型_性质_计算系数_计容系数_车位层数_公共开放空间_所属层 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 附属公建 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 架 空 | 实体名，不需要修改。 |
| 3 | 类型 | 公建大类：住宅、教育、医疗卫生、文体体育、商业服务、金融邮电、社区服务、市政公用、行政管理及其它、室内停车库。 |
| 4 | 性质小类 | 输入以下小类中的一种： 1、住宅：住宅； 2、教育：托儿所，幼儿园，小学，中学； 3、医疗卫生：医院，门诊所，卫生站，护理院； 4、文化体育：文化活动中心，文化活动站，居民运动场、馆，居民健身设施； 5、商业服务：综合食品店，综合百货店，餐饮，中西药店，书店，市场，便民店，其他第三产业设施； 6、金融邮电：银行，储蓄所，电信支局，邮电所； 7、社区服务：社区服务中心（含老年人服务中心），养老院，托老所，残疾人托养所，治安联防站，居（里）委会（社区用房），物业管理； 8、市政公用：供热站或热交换站，变电室，开闭所，路灯配电室，燃气调压站，高压水泵房，公共厕所，垃圾转运站，垃圾收集点，居民存车处，居民停车场、库，公交始末站，消防站，燃料供应站； 9、行政管理及其它：街道办事处，市政管理机构（所），派出所，其它管理用房，防空地下室，其它； 10、室内停车库：小型汽车，微型汽车，中型汽车，大型汽车，铰接车，摩托车，自行车； |
| 5 | 计算系数 | 选择0、0.5、1或手动输入。 0 代表不计算建筑面积； 0.5 代表计算半面积； 1 代表计算全面积。 |
| 6 | 计容系数 | 选择0、0.5、1或手动输入。 0 代表不计算容积率； 0.5 代表半面积计容； 1 代表全面积计容。 |
| 7 | 车位层数 | 输入1-99之间的正整数。 |
| 8 | 公共开放空间 | 输入0/否 或者1/是。 0/否 ：非公共开放空间； 1/是 ：公共开放空间。 |
| 9 | 所属层 | 输入非零整数或非零整数与特殊符号的组合。 表达方式有以下三种： 1 代表1层； 1^10 代表 1到10层； 3’5 代表3层和5层。 图层名前加前缀“c,o,j”“C”示常规层。O表示层数范围内的偶数层，如：o1^5则表示层名为2’4层。j表示层数范围内的奇数层，如：j1^5’9^13则表示层名为1’3’5’9’11’13层。 |
| 例 题 | 附属公建_架空_教育_幼儿园_1_1_1_0_c1 |  |

### 8.4.4 飘窗

| 图层名 | 附属公建_飘窗_类型_性质_计算系数_计容系数_所属层 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 附属公建 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 飘窗 | 实体名，指阳台之外的建筑构件。不需要修改。 |
| 3 | 类型 | 公建大类：住宅、教育、医疗卫生、文体体育、商业服务、金融邮电、社区服务、市政公用、行政管理及其它、室内停车库。 |
| 4 | 性质小类 | 输入以下小类中的一种： 1、住宅：住宅； 2、教育：托儿所，幼儿园，小学，中学； 3、医疗卫生：医院，门诊所，卫生站，护理院； 4、文化体育：文化活动中心，文化活动站，居民运动场、馆，居民健身设施； 5、商业服务：综合食品店，综合百货店，餐饮，中西药店，书店，市场，便民店，其他第三产业设施； 6、金融邮电：银行，储蓄所，电信支局，邮电所； 7、社区服务：社区服务中心（含老年人服务中心），养老院，托老所，残疾人托养所，治安联防站，居（里）委会（社区用房），物业管理； 8、市政公用：供热站或热交换站，变电室，开闭所，路灯配电室，燃气调压站，高压水泵房，公共厕所，垃圾转运站，垃圾收集点，居民存车处，居民停车场、库，公交始末站，消防站，燃料供应站； 9、行政管理及其它：街道办事处，市政管理机构（所），派出所，其它管理用房，防空地下室，其它； 10、室内停车库：小型汽车，微型汽车，中型汽车，大型汽车，铰接车，摩托车，自行车； |
| 5 | 计算系数 | 选择0、0.5、1或手动输入。 0 代表不计算建筑面积； 0.5 代表计算半面积； 1 代表计算全面积。 |
| 6 | 计容系数 | 选择0、0.5、1或手动输入。 0 代表不计算容积率； 0.5 代表半面积计容； 1 代表全面积计容。 |
| 7 | 所属层 | 输入非零整数或非零整数与特殊符号的组合。 表达方式有以下三种： 1 代表1层； 1^10 代表 1到10层； 3’5 代表3层和5层。 图层名前加前缀“c,o,j”“C”示常规层。O表示层数范围内的偶数层，如：o1^5则表示层名为2’4层。j表示层数范围内的奇数层，如：j1^5’9^13则表示层名为1’3’5’9’11’13层。 |
| 例 题 | 附属公建_飘窗_教育_小学_0.0_0.0_c1^3 |  |

### 8.4.5 雨篷

| 图层名 | 附属公建_雨篷_类型_性质_计算系数_计容系数_所属层 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 附属公建 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 雨篷 | 实体名，指阳台之外的建筑构件。不需要修改。 |
| 3 | 类型 | 公建大类：住宅、教育、医疗卫生、文体体育、商业服务、金融邮电、社区服务、市政公用、行政管理及其它、室内停车库。 |
| 4 | 性质小类 | 输入以下小类中的一种： 1、住宅：住宅； 2、教育：托儿所，幼儿园，小学，中学； 3、医疗卫生：医院，门诊所，卫生站，护理院； 4、文化体育：文化活动中心，文化活动站，居民运动场、馆，居民健身设施； 5、商业服务：综合食品店，综合百货店，餐饮，中西药店，书店，市场，便民店，其他第三产业设施； 6、金融邮电：银行，储蓄所，电信支局，邮电所； 7、社区服务：社区服务中心（含老年人服务中心），养老院，托老所，残疾人托养所，治安联防站，居（里）委会（社区用房），物业管理； 8、市政公用：供热站或热交换站，变电室，开闭所，路灯配电室，燃气调压站，高压水泵房，公共厕所，垃圾转运站，垃圾收集点，居民存车处，居民停车场、库，公交始末站，消防站，燃料供应站； 9、行政管理及其它：街道办事处，市政管理机构（所），派出所，其它管理用房，防空地下室，其它； 10、室内停车库：小型汽车，微型汽车，中型汽车，大型汽车，铰接车，摩托车，自行车； |
| 5 | 计算系数 | 选择0、0.5、1或手动输入。 0 代表不计算建筑面积； 0.5 代表计算半面积； 1 代表计算全面积。 |
| 6 | 计容系数 | 选择0、0.5、1或手动输入。 0 代表不计算容积率； 0.5 代表半面积计容； 1 代表全面积计容。 |
| 7 | 所属层 | 输入非零整数或非零整数与特殊符号的组合。 表达方式有以下三种： 1 代表1层； 1^10 代表 1到10层； 3’5 代表3层和5层。 图层名前加前缀“c,o,j”“C”示常规层。O表示层数范围内的偶数层，如：o1^5则表示层名为2’4层。j表示层数范围内的奇数层，如：j1^5’9^13则表示层名为1’3’5’9’11’13层。 |
| 例 题 | 附属公建_雨篷_教育_小学_0.5_0.5_c1^3 |  |

### 8.4.6 附属其它构件

| 图层名 | 附属公建_附属其它构件_构件名称_类型_性质_计算系数_计容系数_所属层 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 附属公建 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 附属其它构件 | 实体名，指阳台之外的建筑构件。不需要修改。 |
| 3 | 构件名称 | 输入构件实际名称。 |
| 4 | 类型 | 公建大类：住宅、教育、医疗卫生、文体体育、商业服务、金融邮电、社区服务、市政公用、行政管理及其它、室内停车库。 |
| 5 | 性质小类 | 输入以下小类中的一种： 1、住宅：住宅； 2、教育：托儿所，幼儿园，小学，中学； 3、医疗卫生：医院，门诊所，卫生站，护理院； 4、文化体育：文化活动中心，文化活动站，居民运动场、馆，居民健身设施； 5、商业服务：综合食品店，综合百货店，餐饮，中西药店，书店，市场，便民店，其他第三产业设施； 6、金融邮电：银行，储蓄所，电信支局，邮电所； 7、社区服务：社区服务中心（含老年人服务中心），养老院，托老所，残疾人托养所，治安联防站，居（里）委会（社区用房），物业管理； 8、市政公用：供热站或热交换站，变电室，开闭所，路灯配电室，燃气调压站，高压水泵房，公共厕所，垃圾转运站，垃圾收集点，居民存车处，居民停车场、库，公交始末站，消防站，燃料供应站； 9、行政管理及其它：街道办事处，市政管理机构（所），派出所，其它管理用房，防空地下室，其它； 10、室内停车库：小型汽车，微型汽车，中型汽车，大型汽车，铰接车，摩托车，自行车； |
| 6 | 计算系数 | 选择0、0.5、1或手动输入。 0 代表不计算建筑面积； 0.5 代表计算半面积； 1 代表计算全面积。 |
| 7 | 计容系数 | 选择0、0.5、1或手动输入。 0 代表不计算容积率； 0.5 代表半面积计容； 1 代表全面积计容。 |
| 8 | 所属层 | 输入非零整数或非零整数与特殊符号的组合。 表达方式有以下三种： 1 代表1层； 1^10 代表 1到10层； 3’5 代表3层和5层。 |
| 例 题 | 附属公建_附属其它构件_通风井_室内停车库_小型汽车_1_0_c1 |  |

## 8.5 屋顶绿地

| 图层名 | 屋顶构件_屋顶绿地_相对标高 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 屋顶构件 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 屋顶绿地 | 实体的具体类型 不需要修改。 |
| 3 | 相对标高 | 输入屋顶绿地所在的高度。 |
| 例 题 | 屋顶构件_屋顶绿地_21.9 |  |

## 8.6 楼顶间

| 图层名 | 单体楼顶间_高度 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 单体楼顶间 | 实体的具体类型 不需要修改。 |
| 2 | 高度 | 输入正实数。 |
| 例 题 | 单体楼顶间_2.2 |  |

## 8.7 室内车位

| 图层名 | 单体车位_停车类型_车场层数_所属层 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 单体车位 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 停车类型 | 输入“小型汽车”。 |
| 3 | 车场层数 | 输入1-5之间的正整数。 |
| 4 | 所属层 | 输入非零整数或非零整数与特殊符号的组合。 表达方式有以下三种： 1 代表1层； 1^10 代表 1到10层； 3’5 代表3层和5层。 |
| 例 题 | 单体车位_小型汽车_1_2 |  |

## 8.8 单体造型

### 8.8.1 主体造型

| 图层名 | 单体造型_建筑主体_建筑名称_建筑类别_建设阶段_地上层数_地下层数_层高_层空高_地下室露高_室内外高差_地坪标高_是否计基底面积_建筑唯一标识码 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 单体造型 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 建筑主体 | 实体的具体类型，不需要修改。 |
| 3 | 建筑名称 | 根据实际情况输入，可输入除下划线外的输入任意字符。 |
| 4 | 建筑类别 | 输入住宅、公建、混合、其它四类中的一种。 |
| 5 | 建设阶段 | 输入新建、已建、保留三类中的一种。 |
| 6 | 地上层数 | 输入0或正整数。 |
| 7 | 地下层数 | 输入0或正整数。 |
| 8 | 层 高 | 输入正实数或正实数与特殊符号的组合。 表达方式有以下两种： 2.8 代表每层的层高都是2.8米； 3%-3^-1’2!4%1!4.5%3’4!3.6 代表建筑层高默认3米，其中-3、-2、-1、2层的层高为4米，1层层高为4.5米，3和4层层高为3.6米。 |
| 9 | 地下室露高 | 地下室露出地面的高度，输入0或正实数。 |
| 10 | 室内外高差 | 首层室内地坪与室外地坪高差，输入0或正实数。 |
| 11 | 地坪标高 | 室外地坪相对高度，输入实数。 |
| 12 | 是否计基底面积 | 输入Y或N。 Y 代表计算基底面积； N 代表不计算基底面积。 注：当输入其它字符时，全部代表N。 |
| 13 | 建筑唯一标识码 | 用于区别建筑构件、楼层属性与建筑主体之间的对应关系。 可输入除下划线外的输入任意字符。但每个建筑基底的标识码必须不同。 如：1#有裙房A，塔楼B和C，这里的建筑标识就需要创建三个。 |
| 例 题 | 单体造型_建筑主体_1#裙房_混合_新建_3_1_4.5%-1!5%3!4_0_0.45_0_Y_1#1 |  |

### 8.8.2 阳台

| 图层名 | 单体造型_阳台_封闭_顶盖_所属层_建筑标识 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 单体造型 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 阳台 | 实体的具体类型，不需要修改。 |
| 3 | 封 闭 | 输入0或1。 0 代表不封闭； 1 代表封闭。 |
| 4 | 顶 盖 | 输入0或1。 0 代表无顶盖； 1 代表有顶盖。 |
| 5 | 所属层 | 输入非零整数或非零整数与特殊符号的组合。 表达方式有以下三种： 1 代表1层； 1^10 代表 1到10层； 3’5 代表3层和5层。 |
| 6 | 建筑标识 | 输入与其相关联的“主体造型”的标识码。 |
| 例 题 | 单体造型_阳台_0_1_4^10_1#1 |  |

### 8.8.3 架空

| 图层名 | 单体造型_架空_所属层_建筑标识 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 单体造型 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 架空 | 实体的具体类型，不需要修改。 |
| 3 | 所属层 | 表达方式有以下三种： 1 代表1层； 1^10 代表 1到10层； 3’5 代表3层和5层。 |
| 4 | 建筑标识 | 输入与其相关联的“主体造型”的标识码。 |
| 例 题 | 单体造型_架空_1_1#1 |  |

### 8.8.4 雨篷

| 图层名 | 单体造型_雨篷_所属层_建筑标识 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 单体造型 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 雨篷 | 实体的具体类型，不需要修改。 |
| 3 | 所属层 | 表达方式有以下三种： 1 代表1层； 1^10 代表 1到10层； 3’5 代表3层和5层。 |
| 4 | 建筑标识 | 输入与其相关联的“主体造型”的标识码。 |
| 例 题 | 单体造型_雨篷_1_1#1 |  |

### 8.8.5 室外楼梯

| 图层名 | 单体造型_造型室外楼梯_顶盖_建筑标识 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 单体造型 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 室外楼梯 | 实体的具体类型，不需要修改。 |
| 3 | 顶 盖 | 输入0或1。 0 代表没有顶盖； 1 代表有顶盖。 |
| 4 | 建筑标识 | 输入与其相关联的“主体造型”的标识码。 |
| 例 题 | 单体造型_室外楼梯_1_1#1 |  |

### 8.8.6 其它构件

| 图层名 | 单体造型_其它构件_构件名称_所属层_建筑标识 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 单体造型 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 其它构件 | 实体的具体类型，不需要修改。 |
| 3 | 构件名称 | 输入构件实际名称。 |
| 4 | 所属层 | 同阳台的“所属层”。 |
| 5 | 建筑标识 | 输入与其相关联的“主体造型”的标识码。 |
| 例 题 | 单体造型_其它构件_走廊_1^3_1#1 |  |

### 8.8.7 楼顶间

| 图层名 | 单体造型_楼顶间_名称_高度_屋顶样式_建筑标识 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 单体造型 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 楼顶间 | 实体的具体类型，不需要修改。 |
| 3 | 名 称 | 输入实际名称。 |
| 4 | 高 度 | 输入正实数。 |
| 5 | 屋顶样式 | 输入:无/平屋顶/女儿墙/坡屋顶。 |
| 6 | 建筑标识 | 输入与其相关联的“主体造型”的标识码。 |
| 例 题 | 单体造型_楼顶间_水箱_3_女儿墙_1#1 |  |

### 8.8.8 女儿墙

| 图层名 | 单体造型_女儿墙_高度_厚度_伸展类型_建筑标识 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 单体造型 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 女儿墙 | 实体的具体类型，不需要修改。 |
| 3 | 高 度 | 输入正实数。 |
| 4 | 厚 度 | 输入正实数。 |
| 5 | 伸展类型 | 输入:平墙体/接阳台。 |
| 6 | 建筑标识 | 输入与其相关联的“主体造型”的标识码。 |
| 例 题 | 单体造型_女儿墙_1.2_0.2_接阳台_1#1 |  |

### 8.8.9 平屋顶

| 图层名 | 单体造型_平屋顶_泛水高度_立面角度_厚度_出檐长度_伸展类型_建筑标识 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 单体造型 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 平屋顶 | 实体的具体类型，不需要修改。 |
| 3 | 泛水高度 | 输入正实数。 |
| 4 | 立面角度 | 输入正实数。 |
| 5 | 厚 度 | 输入正实数。 |
| 6 | 出檐长度 | 输入正实数。 |
| 7 | 伸展类型 | 输入：平墙体/接阳台。 |
| 8 | 建筑标识 | 输入与其相关联的“主体造型”的标识码。 |
| 例 题 | 单体造型_平屋顶_0.5_90.0_0.2_0.4_接阳台_1#1 |  |

### 8.8.10 坡屋顶

| 图层名 | 单体造型_坡屋顶_坡度_挂板高_伸展类型_出檐长度_平顶高度_建筑标识 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 属性名 | 说 明 |
| 1 | 单体造型 | 用于区分实体类型，不需要修改。 |
| 2 | 坡屋顶 | 实体的具体类型，不需要修改。 |
| 3 | 坡度 | 输入正实数。 |
| 4 | 挂板高 | 输入正实数。 |
| 5 | 伸展类型 | 输入：平墙体/接阳台。 |
| 6 | 出檐长度 | 输入正实数。 |
| 7 | 平顶高度 | 输入正实数。 |
| 8 | 建筑标识 | 输入与其相关联的“建筑基底”的标识码。 |
| 例 题 | 单体造型_坡屋顶_30.0_0.3_接阳台_1.0_2.5_1#1 |  |